GLOSARIO DE TÉRMINOS

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

| Pozo perforado (profundo) | Es una estructura hidráulica que permite extraer aguas de los acuíferos subterráneos, ubicados a una mayor profundidad que en el caso de las norias o pozos someros. El agua se extrae de los pozos mediante bombeo. |  |
| --- | --- | --- |
| Pozo excavado (Somero) | Son pozos que no superan los 10 metros de profundidad, generalmente excavado a mano; por lo tanto, el diámetro interior no puede ser inferior a 1,2 metros. Los caudales obtenidos en estas condiciones son en general inferiores a los que se obtienen en los pozos profundos perforados, estos pozos son también conocidos como “norias”. |  |
| Vertiente o manantial | Son fuentes naturales, donde normalmente aflora el agua a la superficie del terreno (ojo de agua); aunque también pueden ocurrir en zonas donde existen rocas fracturadas. En general y debido a que son descargas naturales de los acuíferos, su productividad persiste durante todo el año o puede variar de manera intermitente. |  |
| Quebrada | Ubicados en las laderas donde convergen las aguas hacia los sectores más bajos, y que son tributarias de cursos de agua mayores. Pueden llevar el agua únicamente en épocas de lluvia, permaneciendo secas el resto del año. Se caracterizan por ser angostas o estrechas, son de caudales relativamente bajos con muchas variaciones según la época del año. |  |
| Arroyo | También se trata de una corriente natural, pero a diferencia de un rio, tiene escaso caudal que puede desaparecer en estación seca, dependiendo de la temporada de lluvia. |  |
| Rio | Son cursos naturales utilizados para la navegación que fluye a través de la superficie de la tierra hacia un cuerpo de agua más grande (lago, laguna, mares y u océanos). |  |
| Canal | Son cursos de agua también utilizados para la navegación o para conectar cuerpos de agua como lagos, ríos además son construidos por el hombre. |  |
| Lago | Gran depósito natural de agua, que recoge aguas pluviales, subterráneas o de uno o varios ríos. |  |
| Presa/embalse | Es una estructura que almacena agua producida por la construcción de una presa sobre el lecho de un río o arroyo, la cual cierra parcial o totalmente su cauce. |  |
| Galería filtrante | Es un conducto permeable, cerrado, enterrado, rodeado de un estrato filtrante, y adyacente a una fuente de recarga superficial que permite interceptar el flujo natural del agua subsuperficial. |  |
| Filtración lenta o múltiples etapas (FIME) | Es un proceso que mejora el abastecimiento de agua en comunidades rurales y en pequeños y medianos municipios. Cuando el agua cruda pasa por una combinación de filtración en grava y filtración lenta en arena con dos o tres etapas para el tratamiento del agua. |  |
| Tratamiento convencional | Tiene un proceso de coagulación-floculación donde se introduce un coagulante que comúnmente es el sulfato de aluminio, que luego pasa a un proceso de decantación o sedimentación, posteriormente a un proceso de filtración rápida que comúnmente es arena para finalmente realizar la desinfección con hipoclorito de calcio o hipoclorito de sodio y ser distribuido o almacenado previo a su distribución. |  |
| Aireación | La aireación es un proceso de tratamiento en el que el agua entra en contacto con el aire con el propósito primordial de incrementar su contenido de oxígeno, reduce compuestos orgánicos volátiles responsables de conferirle al agua olor y sabor (manganeso y hierro). |  |
| Filtración rápida | La filtración rápida de arena es un método completamente físico de depuración de agua potable en el que se consigue una eliminación rápida y eficiente de partículas suspendidas relativamente grandes. |  |
| Desinfección por cloro | Desinfección es el proceso por medio del cual se destruyen o eliminan los microorganismos presentes en el agua y se garantiza su calidad para el consumo humano. Para el efecto se instalan dosificadores de cloro o hipocloradores localizados en los tanques de agua o directamente sobre la línea de impulsión. |  |
| Hipoclorador | El hipoclorador de carga constante por goteo es el más común y utilizado, por su facilidad en la operación, se instala generalmente sobre el tanque de almacenamiento. |  |
| Hipoclorito de calcio | El hipoclorito de calcio es un sólido blanco que se descompone fácilmente en el agua liberando oxígeno y cloro. |  |
| Hipoclorito de sodio | hipoclorito de sodio son transparentes, de color amarillo-verdoso y huelen a cloro. |  |
| Gas Cloro | Es una sustancia de color amarillo verdoso, venenosa y comburente, que se utiliza para oxidar los metales pesados que contiene el agua, eliminar las bacterias y garantizar la calidad óptima para su consumo. |  |
| Tanque de almacenamiento | Son estructuras que se lo fabrican de diferentes materiales como acero, fibra de vidrio, plástico o concreto y sirven para almacenar el agua en cantidad suficiente para satisfacer la demanda de una población y regular la presión adecuada en el sistema de distribución dando así un servicio eficiente |  |
| Elevado | Los tanques elevados tienen su estructura construida a diferentes alturas. La construcción de este tipo de tanques es común cuando se requiere altura para poder distribuir con adecuada presión de agua al último usuario de la red de distribución de agua. |  |
| Enterrado | Los tanques enterrados se construyen bajo el nivel del suelo y se emplean preferentemente cuando existe terreno con una cota adecuada para el funcionamiento de la red de distribución y de fácil excavación. La ventaja principal de los tanques enterrados es que protegen el agua de las variaciones de temperatura y ofrecen una perfecta adaptación al entorno. |  |
| Semienterrado | Los tanques semienterrados tienen parte de su estructura bajo el nivel del terreno y parte sobre el nivel del terreno. Se emplean generalmente cuando la altura topográfica respecto al punto de alimentación es suficiente y el terreno presenta dificultades para la excavación. |  |
| Superficial | Los tanques superficiales están construidos sobre la superficie del terreno. La construcción de este tipo de tanques es común cuando el terreno es "firme" o no conviene perder altura y se tiene la topografía adecuada. |  |
| Sistema de Agua por gravedad | Este tipo de sistemas, la fuente de agua está a mayor altura en relación con la población, suministrando agua a la comunidad por gravedad. Un sistema por gravedad consta de obras como la captación, línea de aducción, tanque de almacenamiento y red de distribución. |  |
| Sistema de agua por Bombeo | Este tipo de sistemas de agua tienen la fuente de agua al nivel en la parte más baja en relación con la comunidad. La fuente de abastecimiento puede ser un pozo o una galería filtrante. Se necesita un equipo de bombeo para elevar el agua y dar presión en la red de distribución. Un sistema por bombeo consta de una captación, caseta de bombeo, línea de impulsión y tanque de almacenamiento. |  |
| Aducción | Es la conducción o transporte de agua desde la obra de toma hasta la planta de tratamiento, tanque de regulación, o directamente a la red, ya sea por tubería o canal |  |
| Impulsión | Línea de impulsión en un sistema por bombeo, es el tramo de tubería que conduce el agua desde la estación de bombeo (bomba) hasta el reservorio. |  |
| Red de distribución | Es aquella en la que se transporta el agua desde la planta de tratamiento o del tanque de almacenamiento hasta la conexión del servicio, es decir, el punto en el que el usuario puede hacer uso de ella ya sea una toma de agua comunitaria o conexiones domiciliarias. |  |
| Tuberías de PVC | P.V.C. quiere decir Poli, Vinilo, Cloruro. Este tipo de tuberías sirven para la conducción de agua potable, se encuentran en el mercado de diferentes diámetros y tipos |  |
| Tuberías de FG | Para la conducción de redes de agua potable se emplea tuberías de fierro galvanizado. En el mercado se conoce con el nombre de cañería y se consigue generalmente en calibre “normal” de ½”, 1”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” en diámetro nominal y con una longitud de 6 metros como se observa. |  |
| Tuberías de FF | Posee la calidad del hierro y el rendimiento del acero y tiene características de alta resistencia, alta elongación y resiste la corrosión. |  |
| Tuberías de HDPE | Están hechos de resina de polietileno de alta densidad y de alta resistencia mecánica y alta capacidad hidráulica, el HDPE es un material altamente resistente, duradero, flexible; y los costes de su producción y procesamiento son bastante bajos; además resiste perfectamente los procesos de esterilización y tiene una alta resistencia a ataques químicos. |  |
| Alcantarillado Sanitario convencional | Los Alcantarillados Convencionales son redes de grandes de tuberías subterráneas que transportan aguas negras o aguas grises de viviendas a unas instalaciones de tratamiento usando gravedad de acuerdo con la topografía del terreno o bombas donde sea necesario. |  |
| Alcantarillado Sanitario condominial | El alcantarillado condominial o simplificado describe una red de alcantarillados que se construye utilizando conductos de menor diámetro que los alcantarillados convencionales; las tuberías se pueden instalar a poca profundidad y en una gradiente más plana, permitiendo un diseño más flexible. |  |
| Estación elevadora | Las estaciones de bombeo también se conocen como estaciones elevadoras, son implementadas para bombear las aguas residuales hasta su destino que normalmente es la PTAR |  |
| Colector Principal | Son tuberías de gran diámetro, situadas generalmente en las partes más bajas de las Localidades, y transportan las aguas residuales hasta su destino final. |  |
| Tratamiento de Aguas Residuales | El tratamiento de aguas residuales o depuración de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua |  |
| Tratamiento Preliminar | Son las medidas que se utilizan para preparar las aguas residuales para el inicio del tratamiento, con ellas se logra la remoción de sólidos y arenas para proteger las bombas y otros equipos que forman parte del sistema de tratamiento, así como mejorar el aspecto estético de las aguas. |  |
| Criba o reja | Eliminan los problemas de atascos y reducen el tiempo necesario para su operación. |  |
| Desarenador | Elimina las materias pesadas y evita que se produzcan sedimentos en los canales y conducciones, protege las bombas y otros aparatos contra la abrasión. |  |
| Desgrasador | Elimina grasas, aceites, espumas y demás materias flotantes, más ligeras que el agua. |  |
| Aforador Medidor Parshall/vertederos | Sirven para medir el flujo volumétrico de las aguas residuales en la Planta de Tratamiento, el Canal Parshall, es uno de los métodos más efectivos para la medición de caudales en canales que transitan en lámina libre, los vertederos es otro método para medir caudales, el caudal puede obtenerse directamente de la profundidad de la corriente mediante el empleo de diagramas o tablas de aforo. |  |
| Control de excedentes By-pass/vertedero de excedencias | permiten conducir volúmenes de agua excedentes, los cuales no serán aprovechados dentro del almacenamiento a través de un by pass o un vertedero de excedencias |  |
| Tratamiento primario | Los tratamientos primarios de aguas residuales son aquellos que eliminan los sólidos en suspensión presentes en el agua. Los principales procesos físico-químicos que pueden ser incluidos en el tratamiento primario son los siguientes: sedimentación, flotación, coagulación – floculación y filtración. |  |
| Cámara Séptica | Es una estructura que permite el tratamiento básico de las aguas residuales de las viviendas. Está destinada a remover los sólidos sedimentables presentes en las aguas residuales y acumularlos para su biodigestión. |  |
| Tanque Imhoff | La principal ventaja de este tipo de tanque sobre el tanque séptico es que los lodos se separan del efluente, lo que permite una sedimentación y una digestión más completa. |  |
| Sedimentador primario | Separación por gravedad que permite que las partículas más densas que el agua se depositen en el fondo del sedimentador. Será más eficaz cuanto mayor sea el tamaño y la densidad de las partículas a separar del agua, es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación. A esta operación de sedimentación se le suele denominar también decantación. Pueden emplearse sedimentadores rectangulares, circulares y lamelares. |  |
| Tratamiento Secundario | El tratamiento secundario es utilizado para eliminar los contaminantes que, con la sedimentación primario, no son posibles removerlos; generalmente, dentro de este tipo de contaminantes, se encuentran parte de los coloides, y principalmente toda aquella materia disuelta. |  |
| Lagunas | Las lagunas de oxidación o de estabilización, son depósitos construidos mediante la excavación y compactación de la tierra que almacenan agua de cualquier calidad por un periodo determinado. El manejo sencillo del agua residual y la eficiencia energética, son su principal característica. |  |
| RAFA/RALF/UASB/FAFA | El reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA o UASB por sus siglas en inglés) es un proceso de un solo tanque. Las aguas residuales entran al reactor desde el fondo y fluyen hacia arriba. Un manto de lodo suspendido filtra y trata las aguas residuales conforme pasan a través del manto. |  |
| Lodos Activados | En este proceso secundario de oxidación biológica el efluente de un tratamiento primario es puesto en contacto con un lodo activado de alta concentración microbiana. El lodo activado se desarrolla inicialmente por una aireación prolongada bajo ciertas condiciones que favorecen el crecimiento de organismos que tienen la capacidad de oxidar la materia orgánica. |  |
| Percolador/lombrifiltro/filtros orgánicos: | También denominado filtro biológico o lecho bacteriano utiliza cultivos fijos no sumergidos. El agua residual pretratada o decantada es rociada sobre el filtro, entrando en contacto con las bacterias que degradan la contaminación; es un sistema conformado por distintos estratos filtrantes inertes y orgánicos. En el estrato superior se tiene una alta densidad de lombrices y microorganismos encargados de efectuar la degradación de la materia orgánica. |  |
| Tratamiento terciario | Consisten en procesos físicos y químicos especiales con los que se consigue limpiar las aguas de contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, minerales, metales pesados, virus, compuestos orgánicos, etc. |  |
| Desinfección UV | Es una desinfección con luz ultravioleta, un proceso físico que neutraliza los microorganismos instantáneamente cuando estos pasan a través de las lámparas ultravioleta |  |
| Laguna maduración/pulimento/acabado | Es llamada Laguna de Maduración o Pulimento o acabado, están diseñadas principalmente para el tratamiento terciario, es decir para la eliminación de patógenos, nutrientes y posiblemente algas. |  |
| Caudal Evacuado | Es el flujo de agua que abandona la PTAR para ser evacuada a un cuerpo receptor como un rio, quebrada, lago o terreno abierto. |  |
| Lodos Fecales | Es material generado por las soluciones de saneamiento in situ, son un desafío creciente en los asentamientos urbanos en rápida expansión, el lodo fecal se acumula en tanques/fosas sépticas, de no gestionar adecuadamente los mismos pueden causar situaciones insalubres y afectaciones al medio ambiente. |  |
| ETRL | Es una Empresa de Transporte y Recolección de Lodos, que debido al requerimiento de limpieza de soluciones de saneamiento no convencional (tanques sépticos), casi siempre de emergencia, operan desde hace muchos años en el País. |  |